Nano Marinus Bio – Oběhové Čerpadlo 4 v 1

Pro nano mořská akvária. Oběhový čerpadlo – filtrace – Sommer – 24h krmení

- Prosím přečtěte si podrobně informace před prvním použitím zařízení.

Gratulujeme vám k pořízení tohoto kvalitního produktu od Dennerle. Tímto vám přejeme dlouhodobý požitek z vašeho akvária.

- Bezpečnostní instrukce

  - Pouze pro 230 V AC / 50 Hz.

  - Pouze pro vnitřní použití.

  - Vypojte veškerá elektrická zařízení před zásahem do akvária.

  - Přípojka k zásuvce musí být za každých okolností přístupná a to i po instalaci zařízení.

  - Veškerý kabely vedoucí z akvária musí mít odkapávací smyčku, která zabrání tomu, aby voda ztekla po kabelech k zásuvce.

  - Zařízení s počkozeným přívodním kabelem nesmí být nadále užívány. Poškozený kabel se nesmí vyměňovat.

  - Toto zařízení není irčené pro osoby (včetně dětí) s psychickým postižením nebo jinými mentálními omezeními nebo s nedostatečnou zkušeností a znalostmi, pokud však nejsou pod dohledem zodpovědné osoby která odpovídá za jejich bezpečnost. Nebo poučeny osobou která umí se zařízením operovat. Děti by měli být pod dohledem, aby se zajistilo že se s zařízením nebude hrát.

  - Toto zařízení je určeno pouze ke specifické funkci. Použitím částí, které nejsou určeny k operaci zařízení může vést k nebezpečnému stavu a ztrátě záruky.

  - Zařízení by nikdy nemělo běžet na sucho – mohlo by to poškodit motor a ložiska.

  - Vždycky odpojte zástrčku před jakoukoli operací na Bio – Oběhovým čerpadle

  - Maximální ponorná hloubka pro zařízení: 1 m

  - Rozsah okolní teploty a vody: 10 – 35 °C

  - Magnetická pole mohou poškodit elektroniku a mechanismus nebo poškodit zařízení za provozu. Pozor toto platí i pro lidi s kardiostimulátorem. Prosím držte se manuálu a nepřekračujte bezpečnou vzdálenost od zařízení.

  - Nevyhazujte do popelnice ale zlikvidujte podle místní odpadní sítě.

- Rozsah dodávky a popis jednotlivých komponentů

- Čerpadlo

- Tryska A (zaškrcená) pro dávkování okolo 250 l/h,

Pro akvária o hrubém objemu 30 l

- Tryska B (otevřená) pro dávkování okolo 500 l/h,

Pro akvária o hrubém objemu 60 l

- Proudový difuzor, pro optimální proudění.

- Podpůrná destička

- Přísavky pro podpůrnou destičku (4 kusy)

- Skimmer

- Příjmový chránič (pro operování bez otočnýho ramena / bio molitanu)

- Otočný rameno (odejmutelná podpůrná podložka)

- Prosévací trubice

- Adaptér na prosévací trubici

- Bio molitan, malý, pro akvária o hrubém objemu 30 l

- Bio molitan, velký, pro akvária o hrubém objemu 60

- Instalace

- Opláchněte všechny komponenty horkou vodou před použitím.

- Připevněte přísavky k podpůrné destičce.

- Pro akvária o hrubém objemu 30 l: Nasaďte trysku A. Pro akvária o hrubém objemu 60 l: nasaďte trysku B. Pro optimální proudění nasaďte a namiřte proudový difuzor.

- Bio molitan může být následovně přidán pokud je tomu nezbytné. Bio molitan zabraňuje nasání menších organismů do filtrace. Pro zrychlení filtrace a udržení čisté vody vymejte bio molitan aby jst zabránili zbytečnými znečišťování akvária. Přitáhněte skimmer a příjmový chránič na straně. Nasaďte Sommer na otočné rameno a upevněte na podpůrnou destičku. Aby jste použili větší bio molitan, vytáhněte adaptér na prosévací trubici z otočnýho ramena, otočte o 180° a znovu nasaďte na otočný rameno (Pokud nezbytné odstraňte základní desku otočnýho ramene a nastavte adaptér ze spod).

- Nainstalujte Bio – oběhový čerpadlo na žádoucím místě ve Vašem akváriu. Bio –Oběhový čerpadlo by mělo být nainstalováno tak aby mezi plavoucí klecí a směřovací trubicí bylo zhruba 3-4 cm místa.

- Se založeným otáčivým ramenem zařízení vytváří velmi kompaktní jednotku.

- Nastavení skimmeru

- Pro dosažení většího proudění skrze skimmer z hladiny: Otočte plovoucí klec proti směru hodinových ručiček (chyťte plovoucí klec za vrch, nikoli za černý nastavovací kroužek)

- Aby jste dosáhli větší cirkulace vody v akváriu otočte Sommer po směru hodinových ručiček.

- Vztlak plovoucí klece je nastavován pomocí černého kroužku.

- Zavřený otvor v plovoucí kleci: Maximální vztlak.

- Otevřený otvor v plovoucí kleci: Minimální vztlak.

Vždycky by se mělo začínat s maximálním vztlakem, který by měl být postupně redukován pokud je tomu nezbytné. Ideální nastavení skimmeru je tehdy pokud hladina vody v trubičce je hrubým odhadem 1-2 cm pod nastavovacím kroužkem (při pohledu z vnějška).

- Pokud plovoucí klec má tendenci poskakovat: Zvyšte vztlak plovoucí klece, dále je také vhodné zvýšit průtok vody akváriem.

- Čištění a údržba

- Vyčistěte zanesené části měkkou houbou nebo kartáčem.

- Bio molitan může být jednoduše vysunut pro čištění. Nejlepší způsob čištění této části je jí vymáčknout do nádoby s odebranou vodou z akvária a to proto aby nedošlo k zabití filtračních bakterii.

- Čištění čerpadla: Vysuňte čerpadlo ven z podpůrné destičky. Odstraňte kryci zátku, vytáhněte rotor a opatrně umyjte všechny části. V žádném případě neohýbejte hřídel rotoru.

- Technický údaje

Síťové napětí / frekvence 	230 V / 50Hz

Watáž				5W

Maximální výkon čerpadla	500 l / h

Délka přívodního kabelu	1,40 m

IP68 – Voděodolný		CE

- Náhradní díly a příslušenství

5643	Bio  - oběhový čerpadlo bio molitan, malý

5644	Bio – oběhový čerpadlo bio molitan, velký

5608 	Turbo Skimmer

5651	Čerpadlo pro Bio – oběhový čerpadlo

5652	Čerpadlo pro Bio – oběhový čerpadlo

5653	4 Přísavky pro Bio – oběhový čerpadlo

- Podmínky záruky

Záruční lhůta 24 měsíců (vyjímaje některé opotřebitelné části zařízení) v případě závady a souhlasem se záručními podmínkami zašlete produkt do Dennerle zákaznického servisu společně s dokladem dokazujícím, že jste si produkt skutečně pořídili. Záruka se vztahuje na výrobní a materiální vady produktu. Vadné části budou zadarmo opraveny nebo vyměněny. Během reklamačního procesu bude zjištěno zda byl produkt užíván v souladu s manuálem a za správným účelem. Produkt může být otevřen pouze zaměstnanci Dennerle zákaznického servisu, jinak propadne záruka. Není možné si nárokovat náhradu za poškození organismů v akváriu. Ručíme vám pouze za technické modifikace produktu.

Prodej / Distribuce: Dennerle GmbH, D-66957 Vinningen, Německo

Zákaznický servis: Dennerle GmbH, Industriestrasse 4, D-66981, Münchweiler, Německo

www.dennerle.com