Filtrac Eheim Loop

- Nasaďte součástku označenou číslem 3 na spodní otvor na závit nasaďte ze vnitř těsnění (součástka číslo2) a spojte závitem se součástkou číslo 1, řádně utáhněte tak aby nedocházelo k úniku vody filtrace

- Na výstup z UV lampy nasaďte těsnění tak aby bylo zvenčí filtrace, dále našroubujte na výstup součástku číslo 3 a na ní součástku číslo 4 tak aby koleno směřovalo nahoru, spodní část UV lampy přichyťte šroubkem a nasaďte těsnění z obou stran viz obrázek v manuálu B.

- Nástavec na hadici přišroubujte z boku UV lampy a na závit nasaďte těsnící kroužek (součástka číslo 2)

Filtrační media

- Naplňte síťku již je součástí balení granulátem Eheim FILTERBIO (biologický filtrační granule)

- Vložte náplně do filtru v následujícím pořadí

- Síťku s granulátem EHEIM FILTERBIO ( Pozor! Síťka musí ležet na ležato na dně filtrace!)

- Jemné modré filtrační medium

- Médium aktivního uhlí

- Hrubé modré filtrační medium

Fontána Eheim Play

Fontána

- Našroubujte součástku označenou číslem 3 na vrchní výstup čerpadla

- Na součástku označenou číslem 3 našroubujte součástku označenou číslem 2

- Na součástku číslo 2 nasaďte jeden ze 3 možných roztřikovačů označených číslem 1

Fontána z hadice

- Našroubujte součástku označenou číslem 3 na vrchní výstup čerpadla

- Užízněte nástavec hadice dle potřeby a průměru hadice

- Nasaďte jej s těsnícím kroužkem na boční vstup součástky číslo 3

- Nasaďte hadici a utěsněte ji těsnící matkou

- Dále si z hadice Udělejte fontánu dle potřeby

Fontána s kombinací s fontánou z hadice

- Našroubujte součástku označenou číslem 3 na vrchní výstup čerpadla

- Na součástku označenou číslem 3 našroubujte součástku označenou číslem 2

- Na součástku číslo 2 nasaďte jeden ze 3 možných roztřikovačů označených číslem 1

- Užízněte nástavec hadice dle potřeby a průměru hadice

- Nasaďte jej s těsnícím kroužkem na boční vstup součástky číslo 3

- Nasaďte hadici a utěsněte ji těsnící matkou

- Dále si z hadice Udělejte fontánu dle potřeby